安阳九久化学科技有限公司

产品结构调整项目

环 境 影 响 报 告 书

（征求意见稿）

建设单位：安阳九久化学科技有限公司

环评机构：河南省化工研究所有限责任公司

编制日期：二O二一年一月

1  项目建设概况

安阳九久化学科技有限公司拟投资560万元，在安阳市新型化工产业园区现有厂区内建设年产5000吨乙内酰脲项目，本次项目属于改建性质，不新增占地面积。主要建设内容为：本项目对现有的保险粉装置及公用工程进行改造，新增部分设备，对现有产品结构进行调整。该项目以盐酸、硫酸作为酸性催化剂，以苯酚，乙醛酸，尿素为原料制得乙内酰脲。项目符合《产业结构调整指导目录（2019年本）》中的要求，属于允许类项目，同时项目已在安阳市殷都区发展改革委员会备案（2020-410505-26-03-079254）。

本项目位于安阳市新型化工产业园区内，附近的环境敏感点为：厂址北约237m的天池村、东687m北彰武村、南496m安化生活区、南1158m张家庄村、西1500m中龙山村。本项目不涉及用水源保护区、自然保护区、生态功能区等环境敏感区。

受安阳九久化学科技有限公司委托，河南省化工研究所有限责任公司承担了《安阳九久化学科技有限公司产品结构调整项目环境影响评价工作。对照《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），本次工程属于“二十三、化学原料和化学制品制造业26””，应该编制环境影响评价报告书。评价单位在多次实地踏勘、调研和收集分析资料的基础上，开展了该项目环境影响评价工作，评价工作中对厂址区域环境空气质量现状、地表水质量现状、地下水质量现状、噪声进行了调查、监测，对工程污染因素、污染防治措施、环境风险等进行了分析。同时根据安阳九久化学科技有限公司公众参与调查结果，编制完成了《安阳九久化学科技有限公司产品结构调整项目环境影响评价报告书》。

2 工程分析及污染防治措施

- 2.1本次工程生产工艺及产污环节分析

本项目分为合成车间和母液蒸馏车间，合成车间进行产品的生产、精制、干燥及母液的中和反应。蒸馏车间负责中和后母液的处理。

（1）进料

①液体原料进料

本项目液料槽车进场后储存于各原料罐，乙醛酸和硫酸在由泵先后送至计量罐，然后由计量罐滴加进入反应釜，盐酸、硫酸、苯酚由泵直接送至反应釜。各原料储罐、计量罐的大小呼吸经统一收集后进入碱液吸收塔，经碱液吸收加活性炭吸附后经15m排气筒P1排放。

②固态料进料

本次项目所用固态料主要为尿素，设置密闭投料间，微负压操作，投料会产生少量粉尘，经收集后进入碱液吸收塔，吸收后经过15m排气筒排放（P1）。

（2）乙内酰脲合成

将称量好的尿素投入反应釜，依次加入盐酸、苯酚，开启搅拌，用蒸汽将反应釜内温度升温至60℃，保持釜内反应温度维持在70-80℃，滴加硫酸、乙醛酸，反应完全后（10h左右），然后保温2h。因对羟基乙内酰脲不溶于酸也不溶于水，随着反应进行，对羟基乙内酰脲逐渐生成，并结晶沉出。反应过程中会有一定量副产物邻羟基乙内酰脲生成，但邻羟基乙内酰脲易溶于酸，故存在于母液中。反应中尿素过量，以促使乙醛酸、苯酚反应完全。反应中盐酸和硫酸起催化作用，为合成反应提供酸性条件。本项目对羟基乙内酰脲收率为85%，反应方程式如下：

主反应：

乙醛酸      苯酚     尿素             乙内酰脲

副反应：

乙醛酸     苯酚     尿素             邻羟基乙内酰脲

合成反应为常压反应，反应釜上方设有放空管道，反应过程中挥发的乙醛酸、盐酸和苯酚废气（G12）经冷凝后，尾气通过放空管道进入碱液吸收塔+活性炭吸附后，由1根15m高排气筒排放（P1）。

（3）乙内酰脲过滤、精制、干燥

反应完全后，将反应液由管道泵至板框压滤机，进行压滤，得到乙内酰脲滤饼和母液（含乙内酰脲、邻羟基乙内酰脲、尿素、苯酚、硫酸、水）。然后用电葫芦将滤饼转移至精制釜，由于对羟基乙内酰脲滤饼上因附有一定量的母液，故用脱盐水多次冲洗得到对羟基乙内酰脲湿品，冲洗工艺要求最后冲洗水的pH＞6。过滤工序产生的滤液和精制釜中滤饼冲洗水循环套用，套用后的废母液定期排至母液储罐暂存。

过滤和精制过程会产生废气，主要为乙醛酸（非甲烷总烃）、硫酸雾、氯化氢、苯酚等，经收集后进入碱液吸收塔+活性炭吸附后，由1根15m高排气筒排放（P1）。

（4）干燥

经精制后将合格的对乙内酰脲滤饼经自动卸料至内衬覆膜袋叉车内，然后运至盘式干燥器，用蒸汽对其进行干燥，干燥后得到产品对乙内酰脲，运至仓库。

干燥过程中会产生粉尘，经收集进入袋式除尘处理后，经15m排气筒排放（P2）。

（4）废母液处理

废母液由管道泵送至氨酸反应器，与氨中和，使母液中的硫酸转化为硫酸铵，氯化氢转化为氯化铵，中和后的母液进入缓冲罐，由泵送至一效蒸发器，用蒸汽加热一效蒸发器，加热后的母液进入二效蒸发器进行浓缩，一效蒸发出的母液蒸汽进入二效蒸发器壳程对二效进行加热，一效冷凝液由一效冷凝水泵送至乙内酰脲合成系统回用。二效蒸发出的母液蒸汽进入二效一级冷凝器，二级冷凝器，进入二效冷凝水罐由二效冷凝水泵打入厂区污水预处理站。二效蒸发器浓缩合格的物料进入固化釜进一步结晶，合格后用氮气压至离心机，通过离心机进行液固分离，固体为污盐，污盐在进行危废性质鉴定前，暂时按危废管理。离心后残液为危废，委托有资质单位处理，其中一效蒸发产生的不凝气以及二效蒸发器及固化釜气体产生的不凝气通过二级碱洗加活性炭吸附后经过15m排气筒排放（P1）。

工艺流程图如下。

有资质单位处理

图3.5-1   生产工艺流程及排污节点图

本项目生产工艺排污节点分析见表3.5-1。

表3.5-1  项目生产工序排污节点一览表

| 类型 | 序号 | 污染源 | 排放因子 | 治理措施 | 依托情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | G1 | 投料废气/反应釜废气 | 乙醛酸、氯化氢、酚类、硫酸雾 | 板框压滤设置专门的密闭压滤车间，压滤废气与反应釜废气和精制废气统一经碱液吸 收塔（1#）+活性炭吸附+15m高排气筒（P1） | 依托 |
|  | G2 | 压滤废气 | 乙醛酸、氯化氢、酚类、硫酸雾 |  |  |
|  | G3 | 精制废气 | 乙醛酸、氯化氢、酚类、硫酸雾 |  |  |
|  | G4 | 干燥废气 | 颗粒物、氯化氢、水 | 布袋除尘器+15m高排气筒（P2） | 新建 |
|  | G5 | 氨酸反应尾气 | 氨、氯化氢、硫酸雾、苯酚、乙醛酸 | 碱液吸收塔（1#）+活性炭吸附+15m高排气筒（P1） | 依托 |
|  | G6 | 一效蒸发不凝气 | 乙醛酸、苯酚 |  |  |
|  | G7 | 二效蒸发、固化不凝气 | 乙醛酸、苯酚 |  |  |
|  | G8 | 离心废气 | 乙醛酸、苯酚 |  |  |
|  | G9 | 污水处理站废气 | 氨、硫化氢、臭气浓度 | 经收集后送入安化锅炉燃烧 | 依托现有 |
| 废水 | W1 | 母液二次蒸馏冷却废水 | pH、COD、BOD5、氨氮、SS、挥发酚 | 进入厂区现有污水处理站采用“高级氧化+微电解+混凝沉淀+厌氧+缺氧+好氧+二沉+生物活性炭滤池处理工艺”工艺处理后，进入园区依托的安化污水处理终端进一步处理，达标排放 | 依托现有 |
|  | W2 | 碱液吸收塔废水 | pH、COD、BOD、氨氮、硫酸盐 |  |  |
|  | W8 | 生产车间地面冲洗水 | pH、COD、BOD5、氨氮、SS、氯化物、挥发酚 |  |  |
| 噪声 | N | 机械设备、风机 | 噪声 | 基础减震、消声、厂房隔声 | 新建 |
| 固体废物 | S1 | 废母液处理 | 污盐 | 在进行危废鉴定之前，暂按危废管理 | 依托现有 |
|  | S2 |  | 残液 | 危险废物，暂存于危废暂存间，委托有资质的单位处理 | 依托现有 |
|  | S3 | 压滤机 | 废滤布 |  |  |
|  | S4 | 污水处理站 | 预处理污泥 |  |  |
|  | S4 | 污水处理站污泥 |  | 一般废物，定期清运，填埋 | / |

2.2  污染物产生及拟采取措施

2.2.1  废气

本工程产生废气主要为反应釜尾气、过滤废气、精制废气、干燥废气、蒸发不凝气等及无组织排放废气等。

（1）有组织废气

1）P1排气筒

P1排气筒中废气包括投料废气、反应釜尾气、过滤废气、精制废气、氨酸反应尾气、蒸发不凝气等。废气经碱液吸收塔加活性炭吸附后吸收以后，由1根15m高排气筒外排，氯化氢、酚类、硫酸雾排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2新污染源大气污染物排放限值要求；乙醛酸（以非甲烷总烃计）排放满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]）162号）中有关排放建议值的要求（60 mg/m3）；颗粒物满足《2019年推进全市工业企业超低排放深度治理实施方案》中10mg/m3的要求。

经采取上述相应的治理措施后废气中主要污染物排放浓度能够满足国家相应的排放标准要求，对周围环境空气影响较小。

2）P2排气筒

P2排气筒中废气主要为干燥废气。废气经袋式除尘以后，由15m高排气筒P2外排，颗粒物排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2新污染源大气污染物排放限值和颗粒物满足《2019年推进全市工业企业超低排放深度治理实施方案》中10mg/m3的要求。要求。

3）无组织废气

① 投料：本次项目需要投加的固体料主要为尿素，采用负压投料方式加料，并减少粉尘的无组织粉尘排放；液体料通过计量泵打入方式进出料，减少无组织VOCs的产生。

② 卸料、物料输送、转移：液体物料输送主要管道输送、转移，固体物料输送转移主要为过滤卸料后物料的运输转移，卸料密闭出料内衬覆膜袋槽车内，通过密闭小推车进入干燥工序，通过自动上料机顶部加料，减少输送、转移过程中的无组织排放，

③过滤、离心：本项目过滤和离心设备均密闭操作，过滤废气和离心废气经收集后进入碱液吸收装置，离心浓液作为危废委外处理。

④干燥：干燥采用盘式干燥器，干燥工序密闭负压操作，干燥废气经袋式除尘后，尾气进入P2排气筒排放。

2.2.2  废水

由工程分析可知，本项目运行过程中产生的废水主要包括母液第二次蒸馏产生的冷凝废水、碱液吸收塔排放的废水、地面冲洗废水等。废水经收集后进入厂区现有污水处理站，现有污水处理站处理工艺为“以高级氧化＋微电解＋生化处理＋臭氧氧化生物碳滤”，经处理后满足《化工行业水污染物间接排放标准》（DB41/1135-2016）表1浓度限值标准和园区污水处理厂（安化集团污水处理终端），进入园区污水处理厂进一步处理后达标排放，进入安阳河。

2.2.3  固废

项目固废主要为废滤布、污水处理站预处理污泥、剩余污泥、母液处理产生的污盐、残液等。其中剩余污泥为一般固废，在厂内暂存后外运无害化填埋；主要包括污盐、残液、污水处理站预处理污泥、废滤布、污水站剩余污泥等。其中剩余污泥为一般固废，在厂内暂存后外运无害化填埋；其他为危险废物委托有危废处理资质的单位进行安全处置；污盐在进行危废鉴定之前暂按危废管理，员工生活垃圾由环卫部门收集进行处理。工程固废能够做到综合利用或安全处置，不会造成二次污染。

2.2.4  噪声

本项目高噪声设备主要为压滤机、烘干机、引风机、各类泵等，源强在75～90dB(A)之间，拟采取隔声、减震、消声等降噪措施后，可降噪15-20dB（A）。可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。

3、环境质量现状

3.1环境空气

从基本污染物长期监测结果可以看出项目所在区域环境空气质量已不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准限值要求，区域环境空气首要污染物为PM2.5，其次为PM10。超标情况大多出现在入冬以后（篇幅有限，采用数据统计后所得结论）。其他污染物硫酸雾、NH3、H2S均能满足《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ2.2-2018）附录D其他污染物空气质量浓度参考限值的要求；非甲烷总烃小时浓度可以满足《大气污染物综合排放标准详解》相关限值要求。最大小时浓度占标率硫酸雾、NH3、H2S和非甲烷总烃分别为14.7%、28.5%、30%和31.6%，最大日均浓度占标率硫酸雾为34%，HCl、甲硫醇、臭气浓度均未检出。

结合本次评价环境空气质量现状调查所收集的数据，分析项目所在区域PM10、PM2.5浓度出现超标的主要原因一是入冬后气压低，造成空气中的微小颗粒不断聚集，飘浮在空气中。二是道路交通、建筑施工、土地裸露造成的扬尘污染严重，给城市地面带来了大量的灰尘，由于空气干燥、湿度低，人群和车流的活动，又使地面的灰尘飘浮到空气中。O3超标在集中在4~10月，原因是进入夏季，空气扩散条件比较好，加上降雨较多，夏天强烈的太阳辐射和较高的温度，容易造成光化学烟雾和二次臭氧生产。持续高温和强日照天气，有利于氮氧化物和挥发性有机物发生大气光化学反应，从而生成近地面臭氧等强氧化剂所影响的。

3.2地表水

安阳河项目附近流域项目地表水环境质量现状调查布置的监测断面大部分监测指标可达标，但总氮单次检测值及平均值均不能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准要求；经以往资料研究发现，地表水总氮超标现象较为普遍，主要原因可能在于农村生活面源的排放和沿线农业面源施肥等原因造成。而石油类单次检测为超标或未检出，个别超标数值相对较高，经对沿线调查发现，安阳河该区段河浅流缓，河道相对平坦，较多地方乡村道路等穿越河床，常有汽车在河道内洗车等，石油类超标由河道洗车造成的可能性较大。另根据该流域水质情况回顾部分，由《安阳河水质提升专项达标实施方案》中调查发展石油类确实存在超标现象。为改善区域水环境质量，安阳市环境污染防治攻坚战指挥部办公室下发了《安阳市2020年水污染防治攻坚战实施方案》，提出了一系列措施保证区域地表水环境质量的水质达标，在严格落实各项措施条件下，项目所在区域地表水环境质量的水质将得到改善。

3.3地下水

调查评价区碎屑岩孔隙裂隙水7个水质取样点均存在超标现象，超标项目为硝酸盐、总硬度。碳酸盐岩类裂隙岩溶水3个水质取样点均无超标现象，现状条件下所监测因子均满足《地下水环境质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准和《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）。

硝酸盐超标原因：调查评价区上下游均出现了超标，且无规律可言，根据河南省内多地地下水调查情况，均不同程度存在硝酸盐超标现象，综合分析，项目区域超标有地质背景因素，亦有农业面源、工业面源贡献因素。综合分析，区域地下水大面积超标因素以地质背景因素为主。

总硬度超标原因：调查评价区内碎屑岩孔隙裂隙水质类型为HCO3·SO4—Ca型，总硬度超标由于原生地质环境所致。

3.4 土壤

本项目厂区内监测点位土壤环境质量可以满足《土壤环境质量-建设用地土壤污染风险管控标准》(GB36600-2018)筛选值二类用地标准限值要求，厂区外监测点位土壤环境质量可以满足《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）表1标准限值要求。项目所在区域土壤环境质量整体尚可。

3.5 声环境：

各厂界监测结果昼/夜噪声现状值可相应满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类类标准的要求，区域声环境环境质量尚可。

4  环境影响预测

4.1环境空气影响分析

项目地处大气环境不达标区域，依据HJ2.2-2018相关要求，按照以下4个方面来判定工程废气对区域大气环境的影响是否可以接受：

a、项目所在区域暂未制定环境空气相关的达标规划；

b、本次工程新增污染源正常排放下污染物短期浓度贡献值的最大浓度占标率均≤100%；

c、本次工程新增污染源正常排放下污染物年均浓度贡献值的最大浓度占标率均≤30%：

d、项目所在区域无法获得不达标区规划达标年的区域污染源清单或预测浓度场。本次工程完成后全厂大气污染物环境影响经叠加，颗粒物（PM10）计算的预测范围内年平均质量浓度变化率k=92.37%≤-20%，项目建成后区域环境质量得到整体改善；乙醛酸（以非甲烷总烃计）、氯化氢、硫酸雾、NH3、H2S叠加后的短期浓度均可满足相关环境质量标准要求。

由a、b、c、d综合得出，本次工程完成后大气污染物造成的环境影响可以接受。

（3）本项目大气污染物因子颗粒物（以PM10计）、乙醛酸（以非甲烷总烃计）、氯化氢、硫酸雾、NH3、H2S经过预测，各污染物短期、长期质量浓度占标率以及各敏感点浓度贡献均满足表5.1-10列出的相关标准要求。结合5.1-29，项目各特征因子厂界浓度也均达标。因此，本项目完成后不需设置大气环境防护距离。

（4）工程拟建设的排气筒高度和出口设计流速均可以满足标准要求，因此排气筒高度及出口内径设置合理。

（5）综上所述，从大气环境影响评价角度分析该项目环境影响可以接受，项目建设可行。

4.2 地表水环境影响分析

本次项目废水经厂区污水处理站处理后进入园区污水处理厂，经处理后达标排放进入安阳河，对环境影响很小。

4.3 地下水环境影响分析

本项目生产车间，罐区、危废暂存间、事故水池、污水处理站等为重点污染防控区，建设单位应按照化工设计规范，对重点防渗区及输送管道进行强化防渗，防止物料、废水下渗，确保正常生产情况下各项目的物料和废水不会对地下水造成不良影响。评价认为在确保各项防渗措施得以落实，并加强维护和厂区环境管理的前提下，可有效避免污染地下水，工程建设不会对地下水产生明显影响，地下水质量仍将维持现状。

4.4 噪声影响分析

本次工程噪声主要来自生产设备、风机、各类泵等设备所在的厂房或场所，其噪声源强在75～90dB(A)之间，项目拟选用低噪声设备、基础减震、室内安装、绿化等措施降低噪声，经过治理后，预计厂界噪声可以达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。

4.5 固废对环境影响分析

主要包括污盐、残液、污水处理站预处理污泥、废滤布、污水站剩余污泥等。其中剩余污泥为一般固废，在厂内暂存后外运无害化填埋；其他为危险废物委托有危废处理资质的单位进行安全处置；污盐在进行危废鉴定之前暂按危废管理，员工生活垃圾由环卫部门收集进行处理。工程固废能够做到综合利用或安全处置，不会造成二次污染。

4 环境风险评价

本项目涉及有毒有害环境风险物质主要为盐酸、浓硫酸、苯酚、氨气，根据HJ/T169-2018《建设项目环境风险评价技术导则》附录A.1及《危险化学品重大危险源辨识》(GB18218-2018)，本项目风险评价等级为二级，评价提出了一系列风险防范措施，并要求企业制定相应的应急预案。只要企业在完善物料贮存设施加强安全检查，加强职工安全教育和培训之后，在做好各项风险防范措施、应急预案和应急处置措施的情况下，项目环境风险事故对周围环境的影响在较小。项目环境风险属可接受水平。

5 经济损益分析结果

本工程的建设符合国家产业政策和环境保护政策的要求，项目实施后在促进地方经济发展的同时，为社会提供就业岗位，具有良好的社会效益。该项目市场前景良好，并有较好的赢利能力、清偿能力和抗风险能力，从社会经济角度看是可行的。项目在保证环保投资的前提下，污染物能够达标排放，从环境经济角度来看也是合理可行的。综上所述，从环境与经济分析情况来看，本项目可行。

6  环境影响评价结论

安阳九久化学科技有限公司产品结构调整项目，符合国家产业政策，工程选址符合安阳市新型化工产业园区总体规划，用地为工业用地，项目在认真落实评价提出的各项污染物防治、环境风险防范措施后，各种污染物能够达标排放，并满足区域总量控制要求。工程建设的环境影响较小，不会改变区域环境功能。评价认为该项目在认真落实环评提出的各项环保措施及对策的基础上，从环保角度考虑，本项目在所选厂址上建设可行。